Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 3113

Работу выполнил:

студент группы P3131

Валиуллин Д. Р.

Преподаватель:

Зайцева И. С.

г. Санкт-Петербург

2026 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

Ход работы

1. Текст программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 283 | 0293 | F | Адрес первого элемента |
| 284 | 0200 | C | Адрес текущего элемента |
| 285 | E000 | N | Количество элементов массива |
| 286 | 0200 | R | Результат |
| 287 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 => AC |
| 288 | EEFD | ST IP-3 | Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (286): AC => M (289 – 3) |
| 289 | AF03 | LD #03 | Прямая загрузка 0003 в аккумулятор: 0003 => AC |
| 28A | EEFA | ST IP-6 | Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (285): AC => M (28B – 3) |
| 28B | AEF7 | LD IP-9 | Прямая относительная загрузка содержимого ячейки (283) в аккумулятор: M (28C – 9) => AC |
| 28C | EEF7 | ST IP-9 | Прямое относительное сохранение сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (284): AC => M (28D – 9) |
| 28D | AAF6 | LD (IP-A)+ | Косвенная автоинкрементная загрузка содержимого ячейки по адресу, хранящемуся в ячейке (284) в аккумулятор: M (28D – A) => AR; M (AR) => AC; M (284) + 1 => M (284) |
| 28E | F301 | BPL 01 | Переход если плюс Если N==0, то IP + 1 => IP |
| 28F | 4AF6 | ADD (IP-A)+ | Косвенное автоинкрементное сложение содержимого ячейки по адресу, хранящемуся в ячейке (286) с аккумулятором: M (290 – A) => AR; M (AR) + AC => AC; M (286) + 1 => M (286) |
| 290 | 8285 | LOOP 285 | M (285) – 1 => M (285); Если M (285) <= 0, то IP + 1 => IP |
| 291 | CEFB | JUMP IP-5 | IP – 5 => IP |
| 292 | 0100 | HLT | Остановка |
| 293 | 0491 | A0 |  |
| 294 | F300 | A1 | Элементы массива |
| 295 | F800 | A2 |  |

2. Описание программы

Назначение

Программа считает количество отрицательных элементов массива

M (286) = i=1M (285)1,  если M 292+i<00,  если M 292+i≥0

Область представления

F, C – 11-разрядные беззнаковые числа, адреса БЭВМ

N, R – 16-разрядные беззнаковые числа

A0, A1, A2 – 16-разрядные знаковые числа

Область допустимых значений

-215≤An≤215-1

0≤N≤127

0≤F≤283-N или 293≤F≤7FF-N

0≤R≤N

F≤C≤F+N-1

Расположение данных в памяти

Исходные данные: 283-285, 293-295

Команды: 287-292

Результат: 286

Адреса первой и последней выполняемой команд программы

Адрес первой: 287

Адрес последней: 292

3. Таблица трассировки

F = 555

N = 5

An = 23, 124, -234, -654, 281

R = 2

| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | 0200 | 288 | 0200 | 287 | 0200 | 0 | 0287 | 0 | 100 |  |  |
| 288 | EEFD | 289 | EEFD | 286 | 0000 | 0 | FFFD | 0 | 100 | 286 | 0 |
| 289 | AF05 | 28A | AF05 | 289 | 0005 | 0 | 0005 | 5 | 0 |  |  |
| 28A | EEFA | 28B | EEFA | 285 | 0005 | 0 | FFFA | 5 | 0 | 285 | 5 |
| 28B | AEF7 | 28C | AEF7 | 283 | 0555 | 0 | FFF7 | 555 | 0 |  |  |
| 28C | EEF7 | 28D | EEF7 | 284 | 0555 | 0 | FFF7 | 555 | 0 | 284 | 555 |
| 28D | AAF6 | 28E | AAF6 | 555 | 0017 | 0 | FFF6 | 17 | 0 | 284 | 556 |
| 28E | F301 | 290 | F301 | 28E | F301 | 0 | 0001 | 17 | 0 |  |  |
| 290 | 8285 | 291 | 8285 | 285 | 0004 | 0 | 0003 | 17 | 0 | 285 | 4 |
| 291 | CEFB | 28D | CEFB | 291 | 028D | 0 | FFFB | 17 | 0 |  |  |

4. Дополнительное задание

F = 555

N = 5

An = 23, 124, -234, -654, 281

R1 = 2

R2 = 281 (максимальный элемент массива)

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 283 | 0555 | F | Адрес первого элемента |
| 284 | 0200 | C | Адрес текущего элемента |
| 285 | E000 | N | Количество элементов массива |
| 286 | 0200 | R1 | Результат 1 (количество отрицательных) |
| 287 | 0200 | R2 | Результат 2 (максимальный элемент) |
| 288 | 0200 | CLA | Очистить аккумулятор: 0 => AC |
| 289 | EEFC | ST IP-4 | Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (286): AC => M (28A – 4) |
| 28A | EEFC | ST IP-4 | Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (286): AC => M (28B – 4) |
| 28B | AF03 | LD #05 | Прямая загрузка 0005 в аккумулятор: 0005 => AC |
| 28C | EEFA | ST IP-6 | Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (285): AC => M (28B – 3) |
| 28D | AEF7 | LD IP-9 | Прямая относительная загрузка содержимого ячейки (283) в аккумулятор: M (28C – 9) => AC |
| 28E | EEF7 | ST IP-9 | Прямое относительное сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (284): AC => M (28D – 9) |
| 28F | AAF4 | LD (IP-C)+ | Косвенная автоинкрементная загрузка содержимого ячейки по адресу, хранящемуся в ячейке (284) в аккумулятор: M (290 – C) => AR; M (AR) => AC; M (284) + 1 => M (284) |
| 290 | F301 | BPL 01 | Переход если плюс Если N==0, то IP + 1 => IP |
| 291 | 4AF4 | ADD (IP-C)+ | Косвенное автоинкрементное сложение содержимого ячейки по адресу, хранящемуся в ячейке (286) с аккумулятором: M (292 – C) => AR; M (AR) + AC => AC; M (286) + 1 => M (286) |
| 292 | A8F1 | LD (IP-F) | Косвенная относительная загрузка содержимого ячейки по адресу, хранящемуся в ячейке (284) в аккумулятор: M (293 – F) => AR; M (AR) => AC |
| 293 | 7287 | CMP 287 | Установить флаги по результату AC – M(287) |
| 294 | F801 | BLT 01 | Переход если меньше Если N ⊕ V == 1, то IP + 1 => IP |
| 295 | E287 | ST 287 | Сохранение содержимого аккумулятора в ячейку (287): AC => M (287) |
| 296 | 8285 | LOOP 285 | M (285) – 1 => M (285); Если M (285) <= 0, то IP + 1 => IP |
| 297 | CEF7 | JUMP IP-9 | IP – 9 => IP |
| 298 | 0100 | HLT | Остановка |
| 555 | 0017 | A0 |  |
| 556 | 007C | A1 | Элементы массива |
| 557 | FF16 | A2 |  |
| 558 | FD72 | A3 |  |
| 559 | 0119 | A4 |  |