Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Курсовая работа

По дискретной математике

Часть 2

Вариант 103

Выполнил:

Валиуллин Даниил, P3131

Проверил:

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург 2025

Оглавление

Условие	3

Таблица истинности	3

Минимизация булевых функция на картах Карно	4

Преобразование системы булевых функций	5

Синтез многовыходной комбинационной схемы в булевом базисе	7

Условие

Построить комбинационную схему реализующую функцию C = (A + 1)mod12 при t = 0 и C = (A – 1)mod12 при t = 1 (A — 4 битное беззнаковое число). При переносе, заеме или переполнении устанавливается бит e.

Таблица истинности

| № | t | a1a2a3a4 | c1c2c3c4 | e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 0 0 1 | 0 0 1 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 0 1 0 | 0 0 1 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 0 1 1 | 0 1 0 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 1 0 0 | 0 1 0 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 1 0 1 | 0 1 1 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 1 1 0 | 0 1 1 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 1 1 1 | 1 0 0 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 0 0 0 | 1 0 0 1 | 0 |
| 9 | 0 | 1 0 0 1 | 1 0 1 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 0 1 0 | 1 0 1 1 | 0 |
| 11 | 0 | 1 0 1 1 | 0 0 0 0 | 1 |
| 12 | 0 | 1 1 0 0 | d d d d | d |
| 13 | 0 | 1 1 0 1 | d d d d | d |
| 14 | 0 | 1 1 1 0 | d d d d | d |
| 15 | 0 | 1 1 1 1 | d d d d | d |
| 16 | 1 | 0 0 0 0 | 1 0 1 1 | 1 |
| 17 | 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 |
| 18 | 1 | 0 0 1 0 | 0 0 0 1 | 0 |
| 19 | 1 | 0 0 1 1 | 0 0 1 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 1 0 0 | 0 0 1 1 | 0 |
| 21 | 1 | 0 1 0 1 | 0 1 0 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 1 1 0 | 0 1 0 1 | 0 |
| 23 | 1 | 0 1 1 1 | 0 1 1 0 | 0 |
| 24 | 1 | 1 0 0 0 | 0 1 1 1 | 0 |
| 25 | 1 | 1 0 0 1 | 1 0 0 0 | 0 |
| 26 | 1 | 1 0 1 0 | 1 0 0 1 | 0 |
| 27 | 1 | 1 0 1 1 | 1 0 1 0 | 0 |
| 28 | 1 | 1 1 0 0 | d d d d | d |
| 29 | 1 | 1 1 0 1 | d d d d | d |
| 30 | 1 | 1 1 1 0 | d d d d | d |
| 31 | 1 | 1 1 1 1 | d d d d | d |

Минимизация булевых функция на картах Карно

a3a4

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  |  | 1 |  |
| 11 | d | d | d | d |
| 10 | 1 | 1 |  | 1 |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |
| 11 | d | d | d | d |
| 10 |  | 1 | 1 | 1 |

a1a2

t = 0                                                         t = 1

c1 = ta1a4 ∨ a1a3a4 ∨ ta1a3 ∨ ta2a3a4 ∨ ta1a2a3a4   (SQ = 23)

a3a4

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | 1 |  |
| 01 | 1 | 1 |  | 1 |
| 11 | d | d | d | d |
| 10 |  |  |  |  |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  | 1 | 1 | 1 |
| 11 | d | d | d | d |
| 10 | 1 |  |  |  |

a1a2

t = 0                                                         t = 1

c2 = ta2a4 ∨ a2a3a4 ∨ta2a3 ∨ ta1a3a4 ∨ ta1a2a3a4    (SQ = 23)

a3a4

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | 1 |  | 1 |
| 01 |  | 1 |  | 1 |
| 11 | d | d | d | d |
| 10 |  | 1 |  | 1 |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 |  | 1 |  |
| 01 | 1 |  | 1 |  |
| 11 | d | d | d | d |
| 10 | 1 |  | 1 |  |

a1a2

t = 0                                                         t = 1

c3 = ta3a4 ∨ ta3 a4 ∨ ta3a4 ∨ ta3 a4      (SQ = 16)

a3a4

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 |  |  | 1 |
| 01 | 1 |  |  | 1 |
| 11 | d | d | d | d |
| 10 | 1 |  |  | 1 |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 |  |  | 1 |
| 01 | 1 |  |  | 1 |
| 11 | d | d | d | d |
| 10 | 1 |  |  | 1 |

a1a2

t = 0                                                         t = 1

c4 = a4   (SQ = 1)

a3a4

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |
| 11 | d | d | d | d |
| 10 |  |  | 1 |  |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 |  |  |  |
| 01 |  |  |  |  |
| 11 | d | d | d | d |
| 10 |  |  |  |  |

a1a2

t = 0                                                         t = 1

e = ta1a3 a4 ∨ ta1a2a3a4  (SQ = 11)

Преобразование системы булевых функций

c1 = ta1a4 ∨ a1a3a4 ∨ ta1a3 ∨ ta2a3a4 ∨ ta1a2a3a4     (SQ = 23)c2 = ta2a4 ∨ a2a3a4 ∨ta2a3 ∨ ta1a3a4 ∨ ta1a2a3a4   (SQ = 23)c3 = ta3a4 ∨ ta3 a4 ∨ ta3a4 ∨ ta3 a4     (SQ = 16)c4 = a4     (SQ = 1)e = ta1a3 a4 ∨ ta1a2a3a4    (SQ = 11)

Раздельная факторизация системы

c1 = a1ta4 ∨ a3a4 ∨ ta3 ∨ ta2a3a4 ∨ ta1a2a3a4  (SQ = 21)c2 =a2(ta4 ∨ a3a4 ∨ ta3 ) ∨ ta1a3a4 ∨ ta1a2a3a4   (SQ = 21)c3 =ta3a4 ∨ a3 a4∨ta3a4 ∨ a3 a4   (SQ = 14)c4 =a4   (SQ = 1)e = ta1a3 a4 ∨ ta1a2a3a4    (SQ = 11)

Совместная декомпозиция

ф0= ta4 ∨ a3a4 ∨ ta3

ф0= ta4 ∨ a3a4 ∨ ta3  (SQ = 9) c1 = ф0a1 ∨ ta2a3a4 ∨ ta1a2a3a4  (SQ = 14)c2 = ф0a2 ∨ ta1a3a4 ∨ ta1a2a3a4  (SQ = 14)c3 = ta3a4 ∨ a3 a4∨ta3a4 ∨ a3 a4  (SQ = 14)c4 = a4  (SQ = 1)e = ta1a3 a4 ∨ ta1a2a3a4 (SQ = 11)

ф1= ta1a2a3a4

ф0= ta4 ∨ a3a4 ∨ ta3  SQ = 9ф1= ta1a2a3a4  SQ = 5 c1 = ф0a1 ∨ ta2a3a4 ∨ ф1  (SQ = 10)c2 = ф0a2 ∨ ta1a3a4 ∨ ta1a2a3a4  (SQ = 14)c3 = ta3a4 ∨ a3 a4∨ta3a4 ∨ a3 a4  (SQ = 14)c4 = a4  (SQ = 1)e = ta1a3 a4 ∨ф1 (SQ = 7)

ф2= ta3 a4

ф0= ta4 ∨ a3a4 ∨ ta3  SQ = 9ф1= ta1a2a3a4  SQ = 5ф2= ta3 a4   SQ = 3 c1 = ф0a1 ∨ ф2a2∨ ф1  (SQ = 8)c2 = ф0a2 ∨ ta1a3a4 ∨ ф2a1a2 (SQ = 12)c3 = ta3a4 ∨ a3 a4∨ta3a4 ∨ a3 a4  (SQ = 14)c4 = a4  (SQ = 1)e = ta1a3 a4 ∨ф1 (SQ = 7)

ф3= a3 a4

ф0= ta4 ∨ a3a4 ∨ ta3  SQ = 9ф1= ta1a2a3a4   SQ = 5ф2= tф3   SQ = 2ф3= a3 a4    SQ = 2 c1 = ф0a1 ∨ ф2a2∨ ф1  (SQ = 8)c2 = ф0a2 ∨ ta1a3a4 ∨ ф2a1a2 (SQ = 12)c3 = ta3a4 ∨ a3 a4∨ta3a4 ∨ ф3 (SQ = 13)c4 = a4  (SQ = 1)e = ta1ф3∨ф1 (SQ = 6)

ф4= a3a4

ф0= ta4 ∨ a3a4 ∨ ta3  SQ = 9ф1= ta1a2ф4   SQ = 4ф2= tф3   SQ = 2ф3= a3 a4    SQ = 2ф4= a3a4   SQ = 2 c1 = ф0a1 ∨ ф2a2∨ ф1  (SQ = 8)c2 = ф0a2 ∨ ф4ta1 ∨ ф2a1a2 (SQ = 11)c3 = ta3a4 ∨ a3 a4∨tф4 ∨ ф3 (SQ = 12)c4 = a4  (SQ = 1)e = ta1ф3∨ф1 (SQ = 6)

ф5= ф4 ∨ ф3= a3a4 ∨ a3 a4

ф0= ta4 ∨ a3a4 ∨ ta3  SQ = 9ф1= ta1a2ф4   SQ = 4ф2= tф3   SQ = 2ф3= a3 a4    SQ = 2ф4= a3a4   SQ = 2ф5= ф4 ∨ ф3   SQ = 3 c1 = ф0a1 ∨ ф2a2∨ ф1  (SQ = 8)c2 = ф0a2 ∨ ф4ta1 ∨ ф2a1a2 (SQ = 11)c3 = ф5t∨ф5t (SQ = 6)c4 = a4  (SQ = 1)e = ta1ф3∨ф1 (SQ = 6)

Синтез многовыходной комбинационной схемы в булевом базисе

Будем анализировать схему на следующем наборе аргументов:

t = 0, a1 = 0, a2 = 1, a3 = 0, a4 = 0

Выходы схемы из таблицы истинности:

c1 = 0, c2 = 1, c3 = 0, c4 = 1, e = 0