ЗАДАНИЕ 4

УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАПЯТОЙ

1. Умножения в дополнительных кодах с применением коррекции.

Вариант 13

А = 90, B = 35

Представление операндов в разрядной сетке:

[+A]пр = 0.1011010;   [–A]доп= 1.0100110;

[+B]пр= 0.0100011;    [–B]доп= 1.1011101.

а) Множимое отрицательное (A < 0), множитель положительный (B > 0):

| № шага | Операнды и действия | СЧП (старшие разряды) | Множитель и СЧП (младшие разряды) | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | СЧП | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 1 1 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 | 0 0 1 0 0 0 1 1 0│0 0 1 0 0 0 1 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 | 0│0 0 1 0 0 0 1 1 0│0 0 1 0 0 0 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 1 1 0 1 1 1 1 0 | 0 1 0│0 0 1 0 0 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 1 0│0 0 1 0 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 1 1 1 1 0 1 1 1 | 1 0 0 1 0│0 0 1 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 | 1 0 0 1 0│0 0 1 1 1 0 0 1 0│0 0 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 1 1 1 0 0 1 1 1 | 0 1 1 0 0 1 0│0 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 1 1 1 1 0 0 1 1 | 1 0 1 1 0 0 1 0 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

[C]доп = [A]доп × [B]пр = 1.111001110110010.

Для проверки правильности результата необходимо предварительно перевести его в прямой код:

[C]пр = (1.000110001001110)2 = (–3150)10.

б)  A > 0, B < 0:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 1 1 1 0 1 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 | 1 1 0 1 1 1 0 1 0│1 1 0 1 1 1 0 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 0 0 0 1 0 1 1 0 | 1 0│1 1 0 1 1 1 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 | 1 0│1 1 0 1 1 1 0 1 0│1 1 0 1 1 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 | 0 1 0│1 1 0 1 1 0 0 1 0│1 1 0 1 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 | 0 0 1 0│1 1 0 1 1 0 0 1 0│1 1 0 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП→ | 0 0 1 0 1 0 0 0 | 1 1 0 0 1 0│1 1 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 | 1 1 0 0 1 0│1 1 0 1 1 0 0 1 0│1 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 | 0 1 1 0 0 1 0│1 1 0 1 1 0 0 1 0 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [–A]доп СЧП | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 | 1 0 1 1 0 0 1 0 | Коррекция результата сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого |

Полученный результат отрицателен и представлен в дополнительном коде:

[C]доп = [A]пр × [B]доп = (1.111001110110010)2 ,

[C]пр = (1.000110001001110)2 = (–3150)10.

в) Оба операнда отрицательные (A < 0, B < 0):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 1 1 1 0 1 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 | 1 1 0 1 1 1 0 1 0│1 1 0 1 1 1 0 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 1 1 1 0 1 0 0 1 | 1 0│1 1 0 1 1 1 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 | 1 0│1 1 0 1 1 1 1 1 0│1 1 0 1 1 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 | 1 1 0│1 1 0 1 1 1 1 1 0│1 1 0 1 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 | 1 1 1 0│1 1 0 1 0 1 1 1 0│1 1 0 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | СЧП→ | 1 1 0 1 0 1 1 1 | 0 0 1 1 1 0│1 1 | Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 | 0 0 1 1 1 0│1 1 1 0 0 1 1 1 0│1 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 | 1 0 0 1 1 1 0│1 0 1 0 0 1 1 1 0 | Сложение СЧП с множимым Модифицированный сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 9 | [–A]пр СЧП | 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 | 0 1 0 0 1 1 1 0 | Коррекция результата сложение старших разрядов СЧП с дополнением множимого |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

[C]пр = [A]доп × [B]доп = (0.000110001001110)2 = (3150)10.

г) A>0, B>0:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 1 1 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 | 0 0 1 0 0 0 1 1 0│0 0 1 0 0 0 1 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 | 0│0 0 1 0 0 0 1 1 0│0 0 1 0 0 0 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | СЧП→ | 0 0 1 0 0 0 0 1 | 1 1 0│0 0 1 0 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 0 0 0 1 0 0 0 0 | 1 1 1 0│0 0 1 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 1 1 1 0│0 0 1 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 | 0 1 1 1 0│0 0 1 0 0 1 1 1 0│0 0 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | СЧП→ | 0 0 0 1 1 0 0 0 | 1 0 0 1 1 1 0│0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 0 0 0 0 1 1 0 0 | 0 1 0 0 1 1 1 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]пр = [A]пр × [B]пр = (0.000110001001110)2 = (3150)10.

2. Умножение в дополнительных кодах без коррекции.

Вариант 13

A = 90, B = 35

Представление операндов в разрядной сетке:

[+A]пр = 0.1011010;   [–A]доп= 1.0100110;

[+B]пр= 0.0100011;    [–B]доп= 1.1011101.

а) Оба операнда положительные (A > 0, B > 0):

| 0 | СЧП | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 1 1 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [–A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 | 0 0 1 0 0 0 1 1 0│0 0 1 0 0 0 1 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 1 1 1 0 1 0 0 1 | 1 0│0 0 1 0 0 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 | 1 0│0 0 1 0 0 0 1 1 0│0 0 1 0 0 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 0 0 0 1 0 0 0 0 | 1 1 1 0│0 0 1 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 1 1 1 0│0 0 1 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [–A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 | 0 1 1 1 0│0 0 1 0 0 1 1 1 0│0 0 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 | 0 0 1 1 1 0│0 0 1 0 0 1 1 1 0│0 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 0 0 0 0 1 1 0 0 | 0 1 0 0 1 1 1 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат представлен в прямом коде и равен:

[C]пр = [A]пр × [B]пр = 0.000110001001110(2) = 3150(10).

б) Оба операнда отрицательные (A < 0, B < 0):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 1 1 1 0 1 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [–A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 | 1 1 0 1 1 1 0 1 0│1 1 0 1 1 1 0 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 | 0│1 1 0 1 1 1 0 1 0│1 1 0 1 1 1 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [–A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 | 1 0│1 1 0 1 1 1 1 1 0│1 1 0 1 1 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 0 0 0 1 0 0 0 0 | 1 1 1 0│1 1 0 1 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 0 0 0 0 1 0 0 0 | 0 1 1 1 0│1 1 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 | 0 1 1 1 0│1 1 0 0 0 1 1 1 0│1 1 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [–A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 | 0 0 1 1 1 0│1 1 1 0 0 1 1 1 0│1 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 0 0 0 0 1 1 0 0 | 0 1 0 0 1 1 1 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

Полученный результат положителен и представлен в прямом коде:

[C]пр = [A]доп × [B]доп = (0.000110001001110)2 = (3150)10.

в) Множимое отрицательное (A < 0), множитель положительный (B > 0):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 1 1 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [–A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 | 0 0 1 0 0 0 1 1 0│0 0 1 0 0 0 1 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | СЧП→ | 0 0 0 1 0 1 1 0 | 1 0│0 0 1 0 0 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 | 1 0│0 0 1 0 0 0 0 1 0│0 0 1 0 0 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 1 0│0 0 1 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 1 1 1 1 0 1 1 1 | 1 0 0 1 0│0 0 1 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [–A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 | 1 0 0 1 0│0 0 1 1 1 0 0 1 0│0 0 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 | 1 1 0 0 1 0│0 0 0 1 1 0 0 1 0│0 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 1 1 1 1 0 0 1 1 | 1 0 1 1 0 0 1 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]доп = [A]доп × [B]пр = (1.111001110110010)2

[C]пр = (1.000110001001110)2 = (-3150)10

г) A > 0, B < 0:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | СЧП | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 1 1 1 0 1 | Обнуление старших разрядов СЧП |
| 1 | [–A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 | 1 1 0 1 1 1 0 1 0│1 1 0 1 1 1 0 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 2 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 | 0│1 1 0 1 1 1 0 1 0│1 1 0 1 1 1 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 3 | [–A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 | 1 0│1 1 0 1 1 1 0 1 0│1 1 0 1 1 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 4 | СЧП→ | 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 1 0│1 1 0 1 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 5 | СЧП→ | 1 1 1 1 0 1 1 1 | 1 0 0 1 0│1 1 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 6 | [A]пр СЧП СЧП→ | 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 | 1 0 0 1 0│1 1 0 1 1 0 0 1 0│1 1 | Сложение СЧП с множимым Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 7 | [–A]доп СЧП СЧП→ | 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 | 1 1 0 0 1 0│1 1 0 1 1 0 0 1 0│1 | Вычитание множимого из СЧП Сдвиг СЧП и множителя вправо |
| 8 | СЧП→ | 1 1 1 1 0 0 1 1 | 1 0 1 1 0 0 1 0 | Сдвиг СЧП и множителя вправо |

[C]доп = [A]пр × [B]доп = (1.111001110110010)2

[C]пр = (1.000110001001110)2 = (-3150)10

ЗАДАНИЕ 5

ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ С ФИКСИРОВАННОЙ ЗАПЯТОЙ

Вариант 13

А = 982, B =15

Представление операндов с разными знаками в разрядной сетке:

[+А]пр = 0.000001111010110;    [–А]доп = 1.111110000101010;

[+В]пр = 0.0001111;              [–В]доп = 1.1110001.

а) Делимое положительное (A > 0), делитель отрицательный (B < 0):

| № шага | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие разряды) | Делимое и остаток (младшие разряды), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | [A]пр | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 1 1 0 1 0 1 1 0 | Делимое |
| 1 | [B]доп [B]доп | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 ЗнR1=ЗнВ | 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1│0 1 0 0 0 1 1 1│1 | Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем, выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого–деление корректно Формирование знака частного |
| 2 | [–B]пр | 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ЗнR2≠ЗнВ | 0 0 0 1 1 1│1 0 0 0 0 1 1 1│1 0 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 3 | [B]доп | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ЗнR3=ЗнВ | 0 0 1 1 1│1 0 0 0 0 1 1 1│1 0 1 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 4 | [–B]пр | 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ЗнR4=ЗнВ | 0 1 1 1│1 0 1 0 0 1 1 1│1 0 1 1 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 5 | [–B]пр | 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ЗнR5 = ЗнB | 1 1 1│1 0 1 1 0 1 1 1│1 0 1 1 1 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 6 | R5 [–B]пр R6 | 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 ЗнR6 = ЗнB | 1 1│1 0 1 1 1 0 1 1│1 0 1 1 1 1 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 7 | R6 [–B]пр R7 | 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 ЗнR7 = ЗнB | 1│1 0 1 1 1 1 0 1│1 0 1 1 1 1 1 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 8 | R7 [–B]пр R8 | 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 ЗнR8 = ЗнB | 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 9 | [B]доп R9 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 | 1 0 1 1 1 1 1 1 | Коррекция остатка: вычитание делителя Результат |

В результате выполнения операции получено отрицательное частное

[C]доп = (1.0111111)2,  [C]пр = (1.1000001)2  = (–65)10   и положительный остаток [R]пр = (0.0000111)2 = (7)10, которые соответствуют истинным значениям:   (–65)  (–15) + 7 = 982.

б) Делимое отрицательное (A < 0), делитель положительный (B > 0):

| № шага | Операнды и действия | Делимое и остаток (старшие разряды) | Делимое и остаток (младшие разряды), частное | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | [A]доп | 1 1 1 1 1 1 0 0 | 0 0 1 0 1 0 1 0 | Делимое |
| 1 | [B]пр [B]пр R1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 ЗнR1=ЗнВ | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1│0 0 1 1 1 0 0 1│0 | Сложение с делителем, выровненным по младшим разрядам Сдвиг остатка влево Сложение с делителем, выровненным по старшим разрядам Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого–деление корректно Формирование знака частного |
| 2 | [–B]доп R2 | 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ЗнR2≠ЗнВ | 1 1 1 0 0 1│1 0 1 1 1 0 0 1│1 0 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 3 | [B]пр R3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 ЗнR3=ЗнВ | 1 1 0 0 1│1 0 0 1 1 0 0 1│1 0 1 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 4 | [–B]доп R4 | 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 ЗнR4=ЗнВ | 1 0 0 1│1 0 1 0 1 0 0 1│1 0 1 1 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 5 | [–B]доп R5 | 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 ЗнR5 = ЗнB | 0 0 1│1 0 1 1 0 0 0 1│1 0 1 1 1 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 6 | R5 [–B]доп R6 | 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 ЗнR6 = ЗнB | 0 1│1 0 1 1 1 0 0 1│1 0 1 1 1 1 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 7 | R6 [–B]доп R7 | 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 ЗнR7 = ЗнB | 1│1 0 1 1 1 1 0 1│1 0 1 1 1 1 1 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 8 | R7 [–B]доп R8 | 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ЗнR8 = ЗнB | 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 9 | [B]пр R9 | 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 | 1 0 1 1 1 1 1 1 | Коррекция остатка: вычитание делителя Результат |

В результате выполнения операции получено отрицательное частное

[C]доп = (1.0111110)2,   [C]пр = (1.1000001)2  = (–65)10 и отрицательный остаток

[R]доп = (1.1111001)2,  [R]пр = (1.0000111)2  = (–7)10, которые соответствуют истинным значениям:     (–65)  15 + (–7) = –982.

в) Оба операнда отрицательные (A < 0, B < 0):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]доп | 1 1 1 1 1 1 0 0 | 0 0 1 0 1 0 1 0 | Делимое |
| 1 | [–B]пр R1 | 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 ЗнR1≠ЗнВ | 0 1 0 1 0 1 0│0 0 1 0 1 0 1 0│0 | Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого–деление корректно Формирование знака частного |
| 2 | [B]доп R2 | 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ЗнR2=ЗнВ | 1 0 1 0 1 0│0 0 1 0 1 0 1 0│0 1 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 3 | [–B]пр R3 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 ЗнR3≠ЗнВ | 0 1 0 1 0│0 1 0 0 1 0 1 0│0 1 0 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 4 | [B]доп R4 | 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 ЗнR4≠ЗнВ | 1 0 1 0│0 1 0 0 1 0 1 0│0 1 0 0 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 5 | [B]доп R5 | 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 ЗнR5≠ЗнВ | 0 1 0│0 1 0 0 0 0 1 0│0 1 0 0 0 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 6 | R5 [B]доп R6 | 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 ЗнR6 ≠ ЗнB | 1 0│0 1 0 0 0 0 1 0│0 1 0 0 0 0 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 7 | R6 [B]доп R7 | 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ЗнR7 ≠ ЗнB | 0│0 1 0 0 0 0 0 0│0 1 0 0 0 0 0 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 8 | R7 [B]доп R8 | 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 ЗнR8 = ЗнB | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |

В результате выполнения операции получено положительное частное

[C]пр = (0.1000001)2 = (+65)10  и отрицательный остаток

[R]доп = (1.1111001)2,          [R]пр = (1.0000111)2  = (–7)10,  которые  соответствуют истинным значениям:    65  (–15) – 7 = –982.

г) A>0, B>0:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | [A]пр | 0 0 0 0 0 0 1 1 | 1 1 0 1 0 1 1 0 | Делимое |
| 1 | [A]пр [-B]доп R1 | 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 ЗнR1≠ЗнВ | 1 0 1 0 1 1 0│0 1 0 1 0 1 1 0│0 | Сдвиг делимого влево Вычитание делителя Знак первого остатка не совпадает со знаком делимого–деление корректно Формирование знака частного |
| 2 | [B]пр R2 | 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ЗнR2=ЗнВ | 0 1 0 1 1 0│0 0 0 1 0 1 1 0│0 1 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 3 | [-B]доп R3 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ЗнR3≠ЗнВ | 1 0 1 1 0│0 1 0 1 0 1 1 0│0 1 0 | Сдвиг остатка влево Вычитание делителя Формирование цифры частного |
| 4 | [B]пр R4 | 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 ЗнR4≠ЗнВ | 0 1 1 0│0 1 0 0 0 1 1 0│0 1 0 0 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 5 | [B]пр R5 | 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 ЗнR5≠ЗнВ | 1 1 0│0 1 0 0 0 1 1 0│0 1 0 0 0 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 6 | R5 [B]пр R6 | 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 ЗнR6 ≠ ЗнB | 1 0│0 1 0 0 0 0 1 0│0 1 0 0 0 0 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 7 | R6 [B]пр R7 | 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 ЗнR7 ≠ ЗнB | 0│0 1 0 0 0 0 0 0│0 1 0 0 0 0 0 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |
| 8 | R7 [B]пр R8 | 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 ЗнR8 = ЗнB | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 | Сдвиг остатка влево Сложение с делителем Формирование цифры частного |

В результате выполнения операции получено положительное частное

[C]пр = (0.1000001)2 = (65)10  и положительный остаток

[R]пр = (0.0000111)2  = (7)10,  которые  соответствуют истинным значениям:    65  15 + 7 = 982.