Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 5665

Работу выполнил:

студент группы P3131

Валиуллин Д. Р.

Преподаватель:

Зайцева И. С.

г. Санкт-Петербург

2026 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

- Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-1

- Программа начинается с адреса 07016. Размещаемая строка находится по адресу 5C116.

- Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.

- Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.

- Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 00 (NUL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Ход работы

1. Текст программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 070 | 05C1 | ADDR | Адрес начала строки |
| 071 | 0000 | NUL | Код символа завершения |
| 072 | 0000 | BUFF | Промежуточное хранение 2-x символов |
| 073 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора |
| 074 | 1203 | IN 3 | Ожидание сигнала готовности |
| 075 | 2F40 | AND #40 | Бит 6 SR == 0 («Готов» нажата?) |
| 076 | F0FD | BEQ (IP-3) | Нет – «Спин-луп» |
| 077 | AAF8 | LD (IP-8)+ | M (5C1) => AC; ADDR++ |
| 078 | EEF9 | ST (IP-7) | AC => BUFF |
| 079 | 0680 | SWAB | Перемещение первого символа в младшую часть AC |
| 07A | 0600 | SXTB | Расширение знака мл. байта |
| 07B | 7EF5 | CMP (IP-11) | Установить флаги по результату AC – M (071) |
| 07C | F00A | BEQ (IP+10) | Проверка на символ завершения |
| 07D | 1302 | OUT 2 | Вывод одного символа |
| 07E | 1203 | IN 3 | Ожидание сигнала готовности |
| 07F | 2F40 | AND #40 | Бит 6 SR == 0 («Готов» нажата?) |
| 080 | F0FD | BEQ (IP-3) | Нет – «Спин-луп» |
| 081 | AEF0 | LD (IP-16) | BUFF => AC |
| 082 | 0600 | SXTB | Расширение знака мл. байта |
| 083 | 7EED | CMP (IP-19) | Установить флаги по результату AC – M (071) |
| 084 | F002 | BEQ (IP+2) | Проверка на символ завершения |
| 085 | 1302 | OUT 2 | Вывод одного символа |
| 086 | CEEA | JUMP (IP-22) | Переход в начало программы |
| 087 | 0100 | HLT | Остановка |

2. Описание программы

Назначение

Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-1. Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ. Вывод строки должен быть завершен по символу c кодом 00 (NUL).

Область представления

СИМВ – 8-разрядное беззнаковое число, код символа.

ADDR – 11-разрядное беззнаковое число, адрес ячейки с символами.

Область допустимых значений

СИМВ: [0, FF]

ADDR: [5C1, 7FF]

Расположение данных в памяти

Исходные данные: 070-072

Команды: 073-087

Строка: 5C1-?

Адреса первой и последней выполняемой команд программы

Адрес первой: 073

Адрес последней: 087

Текст исходной программы на языке Ассемблера БЭВМ

ORG     0x70

ADDR:   WORD    $STR

NUL:      WORD    0x00

BUFF:    WORD    0x00

START:  CLA

S1:           IN      3

AND     #0x40

BEQ     S1

LD      (ADDR)+

ST      BUFF

SWAB

SXTB

CMP     NUL

BEQ     STOP

OUT     2

S2:         IN      3

AND     #0x40

BEQ     S2

LD      BUFF

SXTB

CMP     NUL

BEQ     STOP

OUT     2

JUMP    S1

STOP:   HLT

ORG     0x5C1

STR:     WORD  ?

3. Таблица трассировки

| Адрес | Код | IP | CR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 073 | 0200 | 074 | 0200 | 073 | 0200 | 0 | 0073 | 0000 | 101 |  |  |
| 074 | 1203 | 075 | 1203 | 074 | 1203 | 0 | 0074 | 0040 | 101 |  |  |
| 075 | 2F40 | 076 | 2F40 | 075 | 0040 | 0 | 0040 | 0040 | 1 |  |  |
| 076 | F0FD | 077 | F0FD | 076 | F0FD | 0 | 0076 | 0040 | 1 |  |  |
| 077 | AAF8 | 078 | AAF8 | 5C1 | EEEF | 0 | FFF8 | EEEF | 1001 | 70 | 05C2 |
| 078 | EEF9 | 079 | EEF9 | 072 | EEEF | 0 | FFF9 | EEEF | 1001 | 72 | EEEF |
| 079 | 0680 | 07A | 0680 | 079 | 0680 | 0 | 0079 | EFEE | 1001 |  |  |
| 07A | 0600 | 07B | 0600 | 07A | 0600 | 0 | 007A | FFEE | 1001 |  |  |
| 07B | 7EF5 | 07C | 7EF5 | 071 | 0000 | 0 | FFF5 | FFEE | 1001 |  |  |
| 07C | F00A | 07D | F00A | 07C | F00A | 0 | 007C | FFEE | 1001 |  |  |
| 07D | 1302 | 07E | 1302 | 07D | 1302 | 0 | 007D | FFEE | 1001 |  |  |
| 07E | 1203 | 07F | 1203 | 07E | 1203 | 0 | 007E | FF40 | 1001 |  |  |
| 07F | 2F40 | 080 | 2F40 | 07F | 0040 | 0 | 0040 | 0040 | 1 |  |  |
| 080 | F0FD | 081 | F0FD | 080 | F0FD | 0 | 0080 | 0040 | 1 |  |  |
| 081 | AEF0 | 082 | AEF0 | 072 | EEEF | 0 | FFF0 | EEEF | 1001 |  |  |
| 082 | 0600 | 083 | 0600 | 082 | 0600 | 0 | 0082 | FFEF | 1001 |  |  |
| 083 | 7EED | 084 | 7EED | 071 | 0000 | 0 | FFED | FFEF | 1001 |  |  |
| 084 | F002 | 085 | F002 | 084 | F002 | 0 | 0084 | FFEF | 1001 |  |  |
| 085 | 1302 | 086 | 1302 | 085 | 1302 | 0 | 0085 | FFEF | 1001 |  |  |
| 086 | CEED | 074 | CEED | 086 | 0074 | 0 | FFED | FFEF | 1001 |  |  |
| 074 | 1203 | 075 | 1203 | 074 | 1203 | 0 | 0074 | FF40 | 1001 |  |  |
| 075 | 2F40 | 076 | 2F40 | 075 | 0040 | 0 | 0040 | 0040 | 1 |  |  |
| 076 | F0FD | 077 | F0FD | 076 | F0FD | 0 | 0076 | 0040 | 1 |  |  |
| 077 | AAF8 | 078 | AAF8 | 5C2 | FEF8 | 0 | FFF8 | FEF8 | 1001 | 70 | 05C3 |
| 078 | EEF9 | 079 | EEF9 | 072 | FEF8 | 0 | FFF9 | FEF8 | 1001 | 72 | FEF8 |
| 079 | 0680 | 07A | 0680 | 079 | 0680 | 0 | 0079 | F8FE | 1001 |  |  |
| 07A | 0600 | 07B | 0600 | 07A | 0600 | 0 | 007A | FFFE | 1001 |  |  |
| 07B | 7EF5 | 07C | 7EF5 | 071 | 0000 | 0 | FFF5 | FFFE | 1001 |  |  |
| 07C | F00A | 07D | F00A | 07C | F00A | 0 | 007C | FFFE | 1001 |  |  |
| 07D | 1302 | 07E | 1302 | 07D | 1302 | 0 | 007D | FFFE | 1001 |  |  |
| 07E | 1203 | 07F | 1203 | 07E | 1203 | 0 | 007E | FF40 | 1001 |  |  |
| 07F | 2F40 | 080 | 2F40 | 07F | 0040 | 0 | 0040 | 0040 | 1 |  |  |
| 080 | F0FD | 081 | F0FD | 080 | F0FD | 0 | 0080 | 0040 | 1 |  |  |
| 081 | AEF0 | 082 | AEF0 | 072 | FEF8 | 0 | FFF0 | FEF8 | 1001 |  |  |
| 082 | 0600 | 083 | 0600 | 082 | 0600 | 0 | 0082 | FFF8 | 1001 |  |  |
| 083 | 7EED | 084 | 7EED | 071 | 0000 | 0 | FFED | FFF8 | 1001 |  |  |
| 084 | F002 | 085 | F002 | 084 | F002 | 0 | 0084 | FFF8 | 1001 |  |  |
| 085 | 1302 | 086 | 1302 | 085 | 1302 | 0 | 0085 | FFF8 | 1001 |  |  |
| 086 | CEED | 074 | CEED | 086 | 0074 | 0 | FFED | FFF8 | 1001 |  |  |
| 074 | 1203 | 075 | 1203 | 074 | 1203 | 0 | 0074 | FF40 | 1001 |  |  |
| 075 | 2F40 | 076 | 2F40 | 075 | 0040 | 0 | 0040 | 0040 | 1 |  |  |
| 076 | F0FD | 077 | F0FD | 076 | F0FD | 0 | 0076 | 0040 | 1 |  |  |
| 077 | AAF8 | 078 | AAF8 | 5C3 | 2100 | 0 | FFF8 | 2100 | 1 | 70 | 05C4 |
| 078 | EEF9 | 079 | EEF9 | 072 | 2100 | 0 | FFF9 | 2100 | 1 | 72 | 2100 |
| 079 | 0680 | 07A | 0680 | 079 | 0680 | 0 | 0079 | 0021 | 1 |  |  |
| 07A | 0600 | 07B | 0600 | 07A | 0600 | 0 | 007A | 0021 | 1 |  |  |
| 07B | 7EF5 | 07C | 7EF5 | 071 | 0000 | 0 | FFF5 | 0021 | 1 |  |  |
| 07C | F00A | 07D | F00A | 07C | F00A | 0 | 007C | 0021 | 1 |  |  |
| 07D | 1302 | 07E | 1302 | 07D | 1302 | 0 | 007D | 0021 | 1 |  |  |
| 07E | 1203 | 07F | 1203 | 07E | 1203 | 0 | 007E | 0040 | 1 |  |  |
| 07F | 2F40 | 080 | 2F40 | 07F | 0040 | 0 | 0040 | 0040 | 1 |  |  |
| 080 | F0FD | 081 | F0FD | 080 | F0FD | 0 | 0080 | 0040 | 1 |  |  |
| 081 | AEF0 | 082 | AEF0 | 072 | 2100 | 0 | FFF0 | 2100 | 1 |  |  |
| 082 | 0600 | 083 | 0600 | 082 | 0600 | 0 | 0082 | 0000 | 101 |  |  |
| 083 | 7EED | 084 | 7EED | 071 | 0000 | 0 | FFED | 0000 | 101 |  |  |
| 084 | F002 | 087 | F002 | 084 | F002 | 0 | 0002 | 0000 | 101 |  |  |
| 087 | 0100 | 088 | 0100 | 087 | 0100 | 0 | 0087 | 0000 | 101 |  |  |

4. Дополнительное задание

Вывести котика на ВУ-6 (бегущая строка). Если на ВУ-3 введено отрицательное число, то после нажатия готовности этого ВУ, котик рисуется сидящим, если положительное - лежачим.

Текст программы на языке Ассемблера БЭВМ

ORG     0x70

BUFF:   WORD    ?

N:          WORD    0x20

START:  CLA

S1:         IN      7

AND     #0x40

BEQ      S1

IN          6

SXTB

ST          BUFF

CLA

CMP      BUFF

BPL       SIT

LIE:    LD      (CAT_1)+

OUT      0x10

LOOP    N

JUMP    LIE

JUMP    STOP

SIT:    LD      (CAT_2)+

OUT      0x10

LOOP    N

JUMP    SIT

STOP:   HLT

ORG     0x90

CAT_1:  WORD    $OUT_1

OUT_1:  WORD    0x14, 0x3E, 0x41, 0x91, 0x45, 0x49, 0x45, 0x91, 0x41, 0x55, 0x55, 0x41, 0x43, 0x45, 0x49, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1F, 0x6, 0xA, 0x72, 0x44, 0x38

ORG     0xF0

CAT_2:  WORD    $OUT_2

OUT_2:  WORD    0x78, 0x84, 0x53, 0x46, 0x53, 0x82, 0x7B, 0x7, 0x3, 0x1, 0x2, 0x4, 0x8