Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

Синтез помехоустойчивого кода

Вариант 14

Выполнил:

Валиуллин Даниил Равилевич, P3131

Проверил:

Марухленко Даниил Сергеевич, преподаватель практики

г. Санкт-Петербург

2025

Задание 1

1. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (7;4).

2. Проверить принятые сообщения (57; 49; 71; 93) на наличие ошибок. Если есть ошибки, указать на них и записать сообщения правильно.

Решение

1.

Рисунок 1. Схема декодирования классического кода Хэмминга (7;4).

2. Сообщения 57; 49; 71; 93

1) Сообщение 57

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Значение синдрома

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

S = (S3S2S1)2 = (101)2 = 5

Ошибка в пятом бите i2 = 1. Заменяем на i2 = 0 и получаем корректное сообщение.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) Сообщение 49

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |

Значение синдрома

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1

S = (S3S2S1)2 = (100)2 = 4

Ошибка в четвертом бите r3 = 1. Заменяем на r3 = 0 и получаем корректное сообщение.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

3) Сообщение 71

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Значение синдрома

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 = 1

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0

S = (S3S2S1)2 = (010)2 = 2

Ошибка во втором бите r2 = 0. Заменяем на r2 = 1 и получаем корректное сообщение.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

3) Сообщение 93

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Значение синдрома

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 0

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 = 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 = 1

S = (S3S2S1)2 = (110)2 = 6

Ошибка в шестом бите i3 = 1. Заменяем на i3 = 0 и получаем корректное сообщение.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Задание 2

1. Построить схему декодирования классического кода Хэмминга (15;11).

2. Проверить принятое сообщение (15) на наличие ошибок. Если есть ошибки, указать на них и записать сообщения правильно.

Решение

1.

Рисунок 2. Схема декодирования классического кода Хэмминга (15;11).

2. Сообщение 15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Значение синдрома

S1 = r1 ⊕ i1 ⊕ i2 ⊕ i4 ⊕ i5 ⊕ i7 ⊕ i9 ⊕ i11 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

S2 = r2 ⊕ i1 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

S3 = r3 ⊕ i2 ⊕ i3 ⊕ i4 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 1

S4 = r4 ⊕ i5 ⊕ i6 ⊕ i7 ⊕ i8 ⊕ i9 ⊕ i10 ⊕ i11 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 0 ⊕ 0 = 0

S = (S4S3S2S1)2 = (0100)2 = 4

Ошибка в четвертом бите r3 = 1. Заменяем на r3 = 0 и получаем корректное сообщение.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r1 | r2 | i1 | r3 | i2 | i3 | i4 | r4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 | i10 | i11 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Задание 3

Сложить номера всех 5 вариантов заданий. Умножить полученное число на 4. Принять данное число как число информационных разрядов в передаваемом сообщении. Вычислить для данного числа минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности.

Решение

(57+49+71+93+15)*4=1140

Определение минимального числа контрольных разрядов: 2r ≥ r + i + 1

i = 1140

2r ≥ r + 1140 + 1

Минимальное число проверочных разрядов r = 11

Коэффициент избыточности — отношение числа проверочных разрядов (r) к общему числу разрядов (n = i + r)

ri+r=111140+11= 111151≈ 0,096

Дополнительное задание №1

1. Сделать себе учётную запись на https://gitlab.se.ifmo.ru/.

2. Написать программу на любом языке программирования, которая на вход получает набор из 7 цифр «0» и «1», записанных подряд, анализирует это сообщение на основе классического кода Хэмминга (7,4), а затем выдает правильное сообщение (только информационные биты) и указывает бит с ошибкой при его наличии.

Решение

1. Даниил Валиуллин · GitLab

2.

1 | package main
2 | ​
3 | import (
4 |     "fmt"
5 |     "strconv"
6 |     "strings"
7 | )
8 | ​
9 | func main() {
10|     var input string
11|     fmt.Scanln(&input)
12|     values := strings.Split(input, "")
13| ​
14|     r1, _ := strconv.Atoi(values[0])
15|     r2, _ := strconv.Atoi(values[1])
16|     i1, _ := strconv.Atoi(values[2])
17|     r3, _ := strconv.Atoi(values[3])
18|     i2, _ := strconv.Atoi(values[4])
19|     i3, _ := strconv.Atoi(values[5])
20|     i4, _ := strconv.Atoi(values[6])
21| ​
22|     t := [][]interface{}{
23|         {"r1", r1},
24|         {"r2", r2},
25|         {"i1", i1},
26|         {"r3", r3},
27|         {"i2", i2},
28|         {"i3", i3},
29|         {"i4", i4},
30|     }
31| ​
32|     s1 := r1 ^ i1 ^ i2 ^ i4
33|     s2 := r2 ^ i1 ^ i3 ^ i4
34|     s3 := r3 ^ i2 ^ i3 ^ i4
35| ​
36|     s := fmt.Sprintf("%d%d%d", s3, s2, s1)
37|     S, _ := strconv.ParseInt(s, 2, 64)
38| ​
39|     bit := t[S-1][0].(string)
40|     value := t[S-1][1].(int)
41| ​
42|     fmt.Printf("Ошибка в %d бите %s = %d. Заменяем на %s = %d и получаем корректное сообщение.\n",
43|         S, bit, value, bit, abs(value-1))
44| ​
45|     t[S-1][1] = abs(value - 1)
46| ​
47|     for i := 0; i < 7; i++ {
48|         fmt.Print(t[i][1])
49|     }
50| }
51| ​
52| func abs(x int) int {
53|     if x < 0 {
54|         return -x
55|     }

Заключение

Во время выполнения лабораторной работы я научился находить и исправлять битовые ошибки по схемам декодирования классического кода Хэмминга (7;4) и (15;11). Также я научился вычислять минимальное число проверочных разрядов и коэффициент избыточности для числа информационных разрядов.

Список использованных источников

Балакшин П.В. Лекция №2 по теме: «Сжатие информации и основы помехоустойчивого кодирования.» [Электронный ресурс] – Режим доступа: Информатика_2024_2025_Лекция_2.pdf.

Крук К. Ю. Статья по теме: «Теория кодирования» [Электронный ресурс] – Режим доступа: Kruk_Teoriya_Kodirovaniya.pdf.