Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 643

Работу выполнил:

студент группы P3131

Валиуллин Д. Р.

Преподаватель:

Зайцева И. С.

г. Санкт-Петербург

2026 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать и исследовать работу комплекса программ обмена данными в режиме прерывания программы. Основная программа должна изменять содержимое заданной ячейки памяти (Х), которое должно быть представлено как знаковое число. Область допустимых значений изменения Х должна быть ограничена заданной функцией F(X) и конструктивными особенностями регистра данных ВУ (8-ми битное знаковое представление). Программа обработки прерывания должна выводить на ВУ модифицированное значение Х в соответствии с вариантом задания, а также игнорировать все необрабатываемые прерывания.

- Основная программа должна увеличивать на 2 содержимое X (ячейки памяти с адресом 01216) в цикле.

- Обработчик прерывания должен по нажатию кнопки готовности ВУ-1 осуществлять вывод результата вычисления функции F(X)=3X+4 на данное ВУ, a по нажатию кнопки готовности ВУ-3 выполнить операцию побитового 'ИЛИ' содержимого РД данного ВУ и Х, результат записать в Х

- Если Х оказывается вне ОДЗ при выполнении любой операции по его изменению, то необходимо в Х записать минимальное по ОДЗ число.

Ход работы

1. Текст программы

ORG     0x0             ; Инициализация векторов прерывания
V0:     WORD    $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #0
V1:     WORD    $INT1, 0x180    ; Вектор прерывания #1
V2:     WORD    $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #2
V3:     WORD    $INT3, 0x180    ; Вектор прерывания #3
V4:     WORD    $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #4
V5:     WORD    $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #5
V6:     WORD    $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #6
V7:     WORD    $DEFAULT, 0x180 ; Вектор прерывания #7

DEFAULT:IRET                    ; Обработка прерывания по умолчанию

        ORG     0x12
X:      WORD    ?
MAX:    WORD    0x29   ; 41
MIN:    WORD    0xFFD4 ; -44

START:  DI		       ; Загрузка начальных векторов прерывания
        CLA            ; Запрет прерываний для неиспользуемых ВУ
        OUT     1
        OUT     5
        LD      #9     ; Разрешить прерывания на вектор 1
        OUT     3      ; (1000|0001=1001) в MR КВУ-1
        LD      #0xB            ; Разрешить прерывания на вектор 3
        OUT     7               ; (1000|0011=1011) в MR КВУ-3
        OUT     0xB
        OUT     0xD
        OUT     0x11
        OUT     0x15
        OUT     0x19
        OUT     0x1D
        EI
        
PROG:   DI                      ; Основная программа
        LD      X
        ADD     #2
        CALL    CHECK
        ST      X
        EI
        JUMP    PROG

CHECK:  CMP     MIN             ; Проверка X на принадлежность к ОДЗ
        BMI     RET_MIN
        CMP     MAX
        BMI     RETURN
RET_MIN:LD      MIN
RETURN: RET

INT1:   DI                      ; Обработка прерывания на ВУ-1
        LD      X
        NOP
        ASL
        ADD     X
        ADD     #4
        NOP
        OUT     2
        EI
        IRET

INT3:   DI                      ; Обработка прерывания на ВУ-3
        IN      6
        NOP
        OR      X
        ST      X
        NOP
        EI
        IRET

2. Описание программы

Область допустимых значений

F(X) = 3X + 4

-128≤3X+4≤127

-44≤X≤41

Расположение данных в памяти

Векторы прерываний: 0x0-0xF

Переменные: 0x12-0x14

Программа: 0x15-0x42

Методика проверки

1. Загрузить комплекс программ в память базовой ЭВМ.

2. Заменить NOP по нужному адресу на HLT.

3. Запустить программу в режиме РАБОТА.

4. Установить «Готовность ВУ-1».

5. Дождаться останова.

6. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ:

- Запомнить текущее состояние счетчика команд.

- Ввести в клавишный регистр значение 0x012.

- Нажать «Ввод адреса».

- Нажать «Чтение».

- Записать значение регистра данных.

- Вернуть счетчик команд в начальное состояние.

7. Записать результат обработки прерывания — содержимое DR контроллера ВУ-1.

8. Расчитать ожидаемое значение обработки прерывания.

9. Нажать «Продолжение».

10. Ввести в ВУ-3 произвольное число, записать его.

11. Установить «Готовность ВУ-3».

12. Дождаться останова.

13. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ (аналогично пункту 6).

14. Нажать «Продолжение».

15. Записать текущее значение X из памяти БЭВМ (аналогично пункту 6).

16. Расчитать ожидаемое значение X после обрабокти прерывания.